3.3 - Sistema eletrónico para o controlo dos motores (pcbs e ligações)

Figura 1 - Máquina de Moore

De forma a ser possível controlar o estado de funcionamento do robô, ou seja, fazê-lo seguir a linha, parar ou rodar 180 °, desenvolveu-se uma máquina de estados sequencial síncrona, mais especificamente uma máquina de Moore, uma vez que as suas saídas dependem apenas do estado atual.

Numa máquina de estados, o objetivo é determinar a “Lógica do Próximo Estado” e a “Lógica de Saída” do circuito. Como referido, a “Lógica de saída” depende apenas do estado atual. Já a “Lógica do Próximo Estado” depende do estado atual e das entradas do circuito.

Figura 2 - Linha preta usada para os testes

Como referido, o objetivo do robô é seguir uma linha, devendo parar sobre uma linha horizontal colocada no final do percurso (Figura 2) e, nesse momento, o robô deve dar uma volta de 180 ° sobre o seu eixo, voltando a seguir a linha em direção ao ponto de partida, após o acionamento de um botão.

De modo a detetar a linha no final do percurso, usaram-se os dois sensores das pontas do array de sensores (S1 e S8, rodeados a amarelo na Figura 4). Usou-se também o sensor do meio (S5, rodeado a verde na Figura 4) de forma a interromper a rotação quando este encontrar a linha preta.

Figura 3 - Botão de Pressão

Nesse momento, o robô poderá ser acionado através de um botão de pressão (B) (Figura 3) para que este volte a seguir a linha.

Figura 4 – Sensores usados na máquina de estados: S1, S5 e S8

Os motores são controlados por meio de um driver, podendo estar parados, a rodar no sentido horário ou no sentido anti-horário.

Para isso, na máquina de estados existem duas saídas para cada motor, sendo que uma controla o movimento no sentido horário e outra no sentido anti-horário.

Assim sendo, existem quatro saídas, que quando estão ativas (nível lógico alto) despoletam as seguintes respostas:

- FWR – motor da direita roda no sentido horário;

- FWL – motor da esquerda roda no sentido horário;

- BWR – motor da direita roda no sentido anti-horário;

- BWL – motor da esquerda roda no sentido anti-horário.

Figura 5 - Diagrama da Máquina de Estados

Na figura seguinte, mostra-se o diagrama da máquina de estados, usada para controlar o modo de funcionamento do robô. FW representa os valores de FWR e FWL e BW representa os valores de BWR e BWL.

Inicialmente, no estado “A”, o robô está parado (FW = 0 e BW = 0), e espera pelo acionamento do botão para iniciar a marcha. Após o acionamento do botão, estado “B”, o robô inicia a sua trajetória, seguindo a linha com os dois motores a rodar no sentido horário (FW = 1 e BW = 0). Quando o array de sensores estiver posicionado sobre a linha horizontal preta (fim do trajeto), os sensores S1 e S8 estarão a nível lógico alto, e ocorrerá a transição para o estado “C”. Neste estado, o robô inicia a rotação para a esquerda (FWR = 1 e BWL = 1) e não transita de estado enquanto os sensores S1 e S8 estiverem a nível lógico alto, isto é, enquanto o array de sensores estiver sobre a linha. Quando o array de sensores sair da linha preta, S1 e S8 estarão a nível lógico baixo, avançando para o estado “D”, no qual o robô continua a sua rotação (FWR = 1 e BWL = 1) até que o sensor do meio (S5) esteja sobre a linha. Assim posicionado, o robô volta

Tabela 1 - Tabela Completa para Determinação da Lógica Completa da Máquina de Estados

ao estado inicial.

Com a ajuda do diagrama de estados, determinou-se toda a lógica necessária à implementação da máquina de estados. Para esse efeito foi necessário seguir um conjunto de passos, com os quais foi construída a tabela 1.

Tabela 2 - Atribuição de Estados

Adicionaram-se duas colunas que indicam os bits do estado atual (B1 e B0). Perfiladas, foram colocadas as entradas da máquina de estados (S1, S5, S8 e B). Como existem quatro entradas, tem-se dezasseis (24) combinações possíveis para cada estado, o que resulta em sessenta e quatro possibilidades no total (24+2 = 26 = 64).

A seguir, “E” representa o estado atual e “E*” o estado seguinte. “B1*” e “B0*” representam os bits do estado seguinte. Estas colunas devem ser preenchidas de acordo com a tabela ao lado (Tabela 2).

Tabela 3 - Tabela de Excitação do Flip-Flop JK

Sabendo que a cada dois estados deve ser usado um flip-flop e que existem quatro estados, selecionaram-se dois flip-flops do tipo J-K, o qual apresenta a tabela de excitação ao lado (Tabela 3). De acordo com esta tabela, foram preenchidas as colunas “J” e “K” para cada flip-flop (Ja e Ka; Jb e Kb). Para este efeito, recorreu-se à determinação da lógica do próximo estado, em função das cinco entradas da máquina de estados, através de mapas de Karnaugh. Resolveram-se quatro mapas de Karnaugh (um para cada entrada J e K dos flip-flops) e obteve-se os resultados apresentados na figura 6.

Figura 6 - Lógica do Próximo Estado

Adicionaram-se as colunas das saídas (FWR, FWL, BWR e BWL), as quais foram preenchidas de acordo com o estado atual. Para cada saída

Figura 7 - Lógica de Saída

determinou-se a lógica de saída em função das saídas dos flip-flops, através de mapas de Karnaugh. Os resultados obtidos foram os da figura 7.

Figura 8 - Desenho da Máquina de Estados

De acordo com a lógica determinada, desenhou-se o circuito que implementa a máquina de estados, o qual foi testado usando a ferramenta Multi-Sim, verificando-se a sua funcionalidade.

Figura 9 - Esquema do Flip-Flop J-K

Tal como mostra a figura 9, cada Flip-Flop J-K necessita de um sinal clock como entrada. Um sinal de clock é um sinal em forma de onda quadrada com um duty-cycle de, aproximadamente, 50 %. Dá-se uma transição entre estados sempre que, a cada pulso de clock, uma das entradas (J ou K) estiver a nível lógico alto.

Figura 10 - Implementação do Oscilador

Para implementar o oscilador, usou-se o integrado NE555 numa montagem como multivibrador astável.

Quando o condensador C1 carrega até ao valor de 2*Vcc/3, é acionado o pino THR, a saída fica a 0 V e o condensador começa a descarregar. Quando a carga do condensador fica abaixo de Vcc/3, o pino TRIG é ativado e a saída passa a ser, idealmente, 5 V. O condensador volta a carregar e repete-se este ciclo.

Através dos seguintes cálculos, dimensionaram-se os componentes para obter uma onda quadrada de frequência 1 kHz, duty-cycle de 50 % e que varia entre 0 V e 5 V.

TON=0,693 RA+RB C       TOFF=0,693 (RB) C

Duty-cyle=50 %
⇔TON= TOFF
⇔T= TON+ TOFF
⇔T=0,693 RA+2RB C
⇔f= 1T ⇔ f=1,44 RA+2RB C
Para f=1 kHz e C=4,7 ηF :

RA+ 2RB=306383 
Duty-cyle=1- RBRA+ 2RB
⇔RB=0,5 RA+ 2RB 
⇔RB=0,5 ×306383
⇔RB=153,2 kΩ

RA+ 2RB=306383

⇔RA=6,4 kΩ

Foram selecionados os valores standard das resistências (Série E24) e do condensador (Série E12) mais próximos dos obtidos:

RA=6,2 kΩ     RB=150 kΩ   C=4,7 ηF

A figura 11 mostra a saída do circuito obtida em simulação com a ferramenta TINA.

Figura 11 - Resposta do Oscilador de 1 kHz

As entradas “Clear” dos Flip-Flops J-K utilizados são ativas a nível lógico baixo, isto é, se ligarmos esta entrada ao “ground”, a saída “Q” fica a nível lógico baixo. Assim, se na máquina de estados as entradas “Clear” forem ligadas ao GND, B0 e B1 ficarão a nível lógico baixo, que corresponde ao primeiro estado.

Experimentalmente, verificou-se que, quando alimentados, os flip-flops mantêm as saídas do estado anterior. Para que o robô inicie no primeiro estado de funcionamento (estado “A”), utilizou-se um circuito para efetuar um reset aos flip-flops, tal como mostra a figura 10.

Figura 12 - Circuito RC de Reset e a sua resposta no tempo.

Sabendo que a saída deste circuito estará a nível lógico baixo enquanto o condensador não carregar, a entrada reset dos flip-flops estará também a nível lógico baixo, o que resulta na ação de reset destes. Assim, logo que se alimentar a máquina de estados, os flip-flops apresentarão nas suas saídas “Q” o nível lógico baixo que representa o primeiro estado de funcionamento do robô. Após o condensador carregar, a entrada reset estará a nível lógico alto durante o resto do tempo de funcionamento, o que não irá provocar uma ação de reset indesejada.

Foi usado um botão de pressão para que o robô inicie a marcha. No entanto, sabe-se que quando uma saída provém diretamente de um botão de pressão, esta é afetada por problemas de vibração mecânica (bounce) quando o contacto se fecha. De forma a garantir que a mudança de nível lógico se faça sem oscilações, torna-se necessário implementar um circuito de debounce como, por exemplo, o apresentado na figura 13.

O condensador em conjunto com a resistência funciona como filtro passa-baixo, que ajuda a reduzir o ruido provocado pelas vibrações mecânicas do botão. Assim, quando o botão não está pressionado, os terminais do condensador apresentarão 5 V e, quando pressionado, apresentarão 0 V. Uma vez que, num circuito sequencial, o nível lógico alto corresponde ao acionamento de uma entrada (botão, neste caso), será necessário utilizar uma lógica inversora na saída deste circuito. Para isso, a porta lógica Schmitt-Trigger (foi usado o integrado 74HCT14) funciona como um circuito comparador inversor com histerese centrado em 0 V, e que aumenta a imunidade ao ruído e, como inverte, a saída do circuito estará a nível lógico alto quando o botão for pressionado.

Figura 13 - Circuito de Debounce do Botão de Pressão (quando premido)

Figura 14 - Estado 0 (Parado)

Foi feito o teste em simulação do circuito da máquina de estados através da ferramenta Multi-Sim. Os resultados obtidos apresentam-se nas figuras abaixo. Verificou-se, portanto, a boa funcionalidade do circuito dimensionado.

Figura 16 - Estado 1 (Anda para a frente) – Botão foi pressionado

Figura 15 - Estado 2 (Dá a volta para a esquerda) – S1 e S8 a nível lógico alto

Figura 17 - Estado 3 (Dá a volta) - S1 e S8 a nível lógico baixo

Figura 18 - Estado 0 (Parado novamente) - S5 = 1