Bruno Miguel Vasconcelos da Silva, a88289 Diogo Miguel Cunha Fernandes, a88262 Duarte Miguel Novo Rodrigues, a88259 Francisco Lopes Salgado, a88231 João Pedro Dias Miranda, a88237 José Tomás Lima de Abreu, a88218 AWR-19 Analog Waiter Robot

Projeto integrador Laboratórios e Práticas Integradas Trabalho realizado sob a orientação do Professor Luís Barros

dezembro de 2020

Índice

Lista de Figuras	v

Lista de Tabelas	vii

Acrónimos e Siglas	ix

Capítulo 1 Introdução	11

1.1	Introdução	11

1.2	Enquadramento	11

1.3	Especificações previstas	11

1.4	Testes previstos	12

1.5	Estudo da fiabilidade	13

1.6	Planeamento inicial	13

Capítulo 2 Desenho dos circuitos eletrónicos	15

2.1	Introdução	15

2.2	Controlo dos motores	15

2.3	Isolamento e tratamento dos valores dos sensores	18

Capítulo 3 Simulação dos circuitos eletrónicos	21

3.1	Controlo dos motores	21

3.2	Isolamento e tratamento dos valores dos sensores	24

Capítulo 4 Desenho da implementação dos circuitos eletrónicos	25

4.1	Introdução	25

4.2	Controlo dos motores	25

4.3	Sensores	28

Capítulo 5 Desenho do encapsulamento	30

5.1	Introdução	30

Capítulo 6 Possíveis opções alternativas para o desenho dos circuitos	31

6.1	Introdução	31

Capítulo 7 Evolução do atual desenho para um sistema baseado em microcomputador	32

7.1	Introdução	32

Referências	33

Lista de Figuras

Figura 1 - Diagrama de Gantt	14

Figura 2 - Módulo Driver L298N	15

Figura 3 -Esquemático do gerador de onda PWM	16

Figura 4 - Esquemático do circuito estabelece a tensão de comparação	17

Figura 5 - Esquemático do circuito para os sensores a ser usados como componentes analógicos	19

Figura 6 - Esquemático do circuito para os sensores a ser usados como componentes digitais	19

Figura 7- Circuito gerador PWM com entrada de 0V	21

Figura 8 - Circuito gerador PWM com entrada de 2,1V	21

Figura 9 - Circuito gerador PWM com entrada de 3,6V	22

Figura 10 - Circuito gerador da tensão de comparação com ambas as entradas a 0V	22

Figura 11- Circuito gerador da tensão de comparação com entrada do sensor 1 a 5V e entrada do sensor 2 a 0V	23

Figura 12 - Circuito gerador da tensão de comparação com entrada do sensor 1 a 2,5V e entrada do sensor 2 a 0V	24

Figura 13 - Esquemático PCB controlo dos motores	25

Figura 14 - Layout PCB controlo dos motores	26

Figura 15 - Vista bottom PCB controlo dos motores	26

Figura 16 - Vista top PCB controlo dos motores	27

Figura 17 -Vista 3D PCB controlo dos motores	27

Figura 18 - Esquemático PCB sensores	28

Figura 19 - Layout PCB sensores	28

Figura 20 - Vista bottom PCB sensores	29

Figura 21 - Vista 3D PCB sensores	29

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Planeamento do Projeto	14

Acrónimos e Siglas

| Acrónimo/Sigla | Significado |
| --- | --- |
| AWR LED PWM | Analog Waiter Robot Light emitting diode Pulse with Modulation |

Introdução

Introdução

Perante o atual panorama pandémico da Covid-19 [1], pretende-se implementar uma ideia que terá um impacto positivo na vida das pessoas infetadas pela doença bem como dos que as rodeiam.

A maioria das ideias nesta área tem como foco principal a saúde pública da população em geral, tais como, robôs de desinfeção, por exemplo. Há menos projetos com foco individual em pessoas que tenham contraído a doença.

Na China existe um robô (little peanut) [2] com a mesma finalidade que foi utilizada num hotel para entregar comida porta a porta a hóspedes com suspeita de infeção.

Tendo em consideração que uma pessoa em isolamento deve evitar o contacto com o mundo exterior, pretende-se desenvolver um produto que permita a entrega e recolha de bens essenciais de forma segura. De forma a facilitar a sua desinfeção e o seu manuseamento, o robô deverá ter superfícies lisas e uma interface simples.

## Enquadramento

O Analog Waiter Robot (AWR) é um robô seguidor de linha focado na assistência a pessoas em isolamento que não podem contactar com o mundo exterior. Basta colocar no seu suporte o que pretende fazer chegar ao paciente, colocá-lo sobre a linha, ligá-lo e este seguirá o percurso até ao destino.

## Especificações previstas

O AWR terá de deslocar-se entre dois pontos, previamente definidos, com base numa linha instalada nos meios de acesso à divisão em que o paciente em questão se situa.

O AWR terá de ser colocado sobre a linha com os bens essenciais (comida e/ou alimentos) num tabuleiro. Após estar alinhado, deverá ser ligado por um funcionário responsável, para que inicie a sua trajetória. Ao chegar ao destino, demarcado com uma cruz no fim da linha, o robô terá de parar de forma a que o paciente recolha os bens a si destinados. Quando o paciente desejar, poderá acionar o robô de forma a que este reinicie o seguimento da linha de volta ao ponto de partida. Para tal, o AWR fará uma rotação de 180 ° sobre a linha e iniciar a marcha até ao ponto de início. Como a alimentação do robô será a baterias, eventualmente, terá de ser ligado à rede elétrica para ser carregado.

O tipo de desenvolvimento do nosso produto pode ser classificado como “misto”, uma vez que não tem necessariamente características inovadoras, mas é concebido para servir as necessidades particulares de um comprador. O produto será composto na sua totalidade por componentes ou subsistemas que são comprados “off-the-shelf”. Isto é, que só precisam de ser instalados e configurados para entrarem em funcionamento.

## Testes previstos

De forma a testar as especificações acima previstas, deverão ser realizados testes.

Para que o AWR siga a linha, será implementado um seguidor de linha através de um array de sensores de reflexão de luz. Irão ser realizados ensaios experimentais simulando o ambiente no qual este irá operar. Estes permitirão determinar os valores de referência que servirão para o dimensionamento e calibração dos circuitos de direção do robô. Para isso, este deverá ser colocado em diferentes posições sobre a linha.

Depois de determinados os valores de referência, deverão ser testados os circuitos de direção do robô, que usarão controladores para manter os valores dos sensores na gama de referência. Para isso, o AWR deverá ser colocado em diferentes posições sobre a linha para verificar se o controlador cumpre o seu propósito. Isto é, se o robô segue a linha até ao destino final.

Para controlar os diferentes estados de funcionamento do robô, irá ser desenvolvida uma máquina de estados baseada em circuitos sequenciais. De forma a testar o seu funcionamento, esta deverá ser sujeita a diferentes inputs de forma a verificar a comutação entre estados com a utilização de LEDs nas suas saídas. As saídas da máquina de estados irão controlar o estado de funcionamento dos motores.

Consoante as saídas da máquina de estados, cada motor poderá ter três modos de funcionamento: sentido horário, sentido anti-horário ou parado. Nesse momento poderão ser testadas todas as funcionalidades do robô, verificando se segue a linha ou não.

Estudo da fiabilidade

## Planeamento inicial

De forma a testar as especificações acima previstas, deverão ser realizados testes.

Para que o AWR siga a linha, será implementado um seguidor de linha através de um array de sensores de reflexão de luz. Irão ser realizados ensaios experimentais simulando o ambiente no qual este irá operar. Estes permitirão determinar os valores de referência que servirão para o dimensionamento e calibração dos circuitos de direção do robô. Para isso, este deverá ser colocado em diferentes posições sobre a linha.

Depois de determinados os valores de referência, deverão ser testados os circuitos de direção do robô, que usarão controladores para manter os valores dos sensores na gama de referência. Para isso, o AWR deverá ser colocado em diferentes posições sobre a linha para verificar se o controlador cumpre o seu propósito. Isto é, se o robô segue a linha até ao destino final.

Para controlar os diferentes estados de funcionamento do robô, irá ser desenvolvida uma máquina de estados baseada em circuitos sequenciais. De forma a testar o seu funcionamento, esta deverá ser sujeita a diferentes inputs de forma a verificar a comutação entre estados com a utilização de LEDs nas suas saídas. As saídas da máquina de estados irão controlar o estado de funcionamento dos motores.

Consoante as saídas da máquina de estados, cada motor poderá ter três modos de funcionamento: sentido horário, sentido anti-horário ou parado. Nesse momento poderão ser testadas todas as funcionalidades do robô, verificando se segue a linha ou não.

Tabela 1 - Planeamento do Projeto

Figura 1 - Diagrama de Gantt

Desenho dos circuitos eletrónicos

Introdução

O desenho dos circuitos eletrónicos tem por base um módulo - placa driver de motores com dupla ponte H e base no L298N [3] - que faz a ligação entre os diferentes circuitos.

Figura 2 - Módulo Driver L298N

Este módulo, além das entradas para os motores, possui seis entradas de controlo. Duas controlam a velocidade de rotação do motor respetivo através de uma entrada PWM. As restantes quatro entradas controlam, duas a duas, o estado e sentido de rotação dos motores.

Controlo dos motores

O controlo da velocidade de rotação dos motores está diretamente relacionado com leitura dos valores de tensão obtidos pelo sensor. Quando ambos os sensores estão fora da linha têm de ter velocidade quase máxima. Quando um dos sensores se aproxima da linha preta terá de abrandar sendo o desvio de direção compensado pelo motor oposto.

Como referido anteriormente o controlo de velocidade de rotação dos motores é efetuada através de uma entrada PWM. Para gerar este sinal recorre-se a dois circuitos principais. O primeiro estabelece uma tensão que será usada na entrada do segundo como valor de comparação com uma onda triangular e gerar na saída o sinal PWM desejado.

Para uma melhor compreensão inicia-se a explicação pelo segundo circuito. Este tem uma finalidade bastante simples: gerar uma onda PWM consoante uma tensão de entrada. Quanto maior o valor deste sinal maior o duty cycle à saída. Para realizar este circuito utilizou-se TL494 Pulse-Width-Modulation Control Circuits [4]. De realçar que este circuito gera uma onda triangular interna entre 0V e 3,3V (valor teórico - na prática e em simulações verificou-se que este valor se aproxima mais de 3,6V). Sendo assim, a tensão de entrada deste circuito terá de estar compreendida entre estes dois valores para se variar a velocidade do motor. Este circuito tem o seguinte esquemático.

Figura 3 -Esquemático do gerador de onda PWM

A entrada deste circuito é na porta de feedback. Às entradas Rt e Ct ligou-se uma resistência de 12KΩ e um condensador de 10 nF, respetivamente. Estes valores definem a frequência da onda triangular gerada. A saída deste circuito tem uma resistência pull-up ligada a 5V para que a amplitude da onda PWM gerada tenha este valor.

Para estabelecer a tensão de referência é necessário ter em conta alguns aspetos. O primeiro prende-se com os valores de leitura do sensor. Quando se encontra sobre uma superfície branca mede um valor ligeiramente acima de 0V. Já quando se encontra sobre uma superfície preta mede um valor ligeiramente abaixo de 5V. Sendo um sensor analógico cores intermédias têm um valor lido entre estas duas gamas. Outro aspeto importante está relacionado com a zona de funcionamento do motor. Segundo testes realizados verificou-se que o motor tem uma zona de arranque com duty cycle a rondar os 50%. Já depois de se encontrar em funcionamento este o duty cycle necessário para manter o motor em funcionamento este valor é ligeiramente inferior. De salientar que estes valores forem obtidos com o motor fora do robô, isto é, sem que a massa deste tivesse influência nas medições. Isto leva a que na prática os valores de duty cycle não sejam exatamente estes. Posto isto, a tensão de entrada deste circuito terá de ter no mínimo metade da amplitude da onda triangular gerada internamente pelo circuito integrado para que o motor não pare por completo evitando oscilações. O esquemático deste circuito

Figura 4 - Esquemático do circuito estabelece a tensão de comparação

é o seguinte.

Uma vez que cada motor tem de ser controlado individualmente é necessário implementar dois circuitos tal como apresentado na figura acima. Estes circuitos apenas diferem no facto de as entradas de um estarem trocadas em relação às entradas do outro.

Quando nenhum sensor se encontra sobre a linha a saída do circuito será igual nos dois casos. Quando um sensor se começa a aproximar da linha a saída de um dos circuitos aumenta o valor e a do outro diminui permitindo ao robô fazer a compensação devido e continuar o percurso desejado.

O primeiro estágio deste circuito é um subtrator e estabelece a diferença entre a tensão à entrada não inversora com a tensão à entrada inversora, ou seja, a diferença entre os dois sensores. Como cada um destes valores pode variar entre 0V e 5V, o valor da tensão de erro terá um valor máximo de 5V e um valor mínimo de -5V. Tendo em consideração as características de funcionamento do motor acima descritas é necessário que o valor mínimo à saída deste circuito seja aproximadamente metade da amplitude da onda triangular de comparação. Assim, é necessário somar uma tensão de offset a estes valores.

O segundo e terceiro estágios são, respetivamente, um somador inversor e um amplificador inversor. Em conjunto, estes dois estágios somam uma tensão de offset de 10V à saída do primeiro estágio, fazendo com a que a tensão à saída do terceiro estágio tenha um valor compreendido entre 5V e 15V.

offsetcontrolneg=-1∙10312∙103∙Verro+11∙103 ∙5

⇔ offsetcontrolneg=-Verro2 -5

offsetcontrol=-2∙offsetcontrolneg

⇔ offsetcontrol=Verro+10

O quarto estágio é um seguidor de tensão e tem como objetivo isolar os dois circuitos.

O último estágio é um divisor de tensão. Permite estabelecer uma tensão de saída do circuito dentro dos valores pretendidos. Colocou-se um potenciómetro com o objetivo de permitir corrigir e compensar diferenças entre os resultados obtidos experimentalmente e os resultados reais devido às tolerâncias dos componentes bem como conseguir um ajuste mais fino da velocidade.

Isolamento e tratamento dos valores dos sensores

Este circuito tem dois objetivos principais. O primeiro objetivo é isolar os valores lidos dos sensores do restante circuito obtendo-se, assim, proteção e valores mais fiáveis. O segundo objetivo é fazer um tratamento dos valores a ser usados pelo circuito digital. Num circuito digital apenas interessam dois tipos de valores: nível lógico alto e nível lógico baixo. Atendendo às características dos circuitos integrados utilizados é considerado nível lógico alto quando os valores de tensão atingem 2V. Uma tensão deste valor lida pelo sensor corresponde a uma cor muito mais próxima do branco do que do preto impossibilitando o robô de fazer o pretendido. Por este motivo, é necessário fazer um tratamento dos valores dos sensores que vão ser usados no circuito digital. Após passar o valor do sensor por um seguidor de tensão introduz-se este valor num comparador não inversor fazendo com que o valor à saída deste comparador seja 0V até um valor de entrada mais próximo do valor de referência da cor preta e seja 5V a partir deste valor.

Figura 5 - Esquemático do circuito para os sensores a ser usados como componentes analógicos

Figura 6 - Esquemático do circuito para os sensores a ser usados como componentes digitais

∆h=2∙Vsat∙R1R2

Fazendo ∆h=1V e considerando o valor teórico de Vsat=5V. Na prática este valor será ligeiramente inferior, no entanto não é um valor crítico para o funcionamente do circuito uma vez que, tal como referido anteriormente, o nível lógico alto dos circuitos integrados é atingido a partir de um valor de tensão de 2V. Além do mais as medidas dos sensores nunca são ideais. Os cálculos apenas são usados como referência. Após determinadas as resistências a usar e de estimado um valor para a tensão de referência esta pode ser ajustada para um valor que se melhor adapta aos resultados práticos.

1=2∙5∙R1R2

⇔ R2=10∙R1

Fazendo R1 = 1 kΩ tem-se que R2 = 10 kΩ.

Vcen=VRef∙R1+R2R2

Fazendo Vcen=3,5V bem que Vinf=3V e Vsup=4V, ou seja, a saída do comparador só fica a nível lógico alto quando a leitura do sensor passa os 4V e apenas volta a nível lógico baixo quando a leitura do sensor desce dos 3V.

⇔3,5=VRef∙1∙103+10∙10310∙103

⇔ VRef=3,5∙1011

⇔ VRef=3,2V

Simulação dos circuitos eletrónicos

Controlo dos motores

Figura 7- Circuito gerador PWM com entrada de 0V

Tal como no desenho e explicação do circuito no capítulo anterior ir-se-á começar a simulação dos circuitos eletrónicos pela segunda parte do circuito, ou seja, pelo circuito que gera a onda PWM quando lhe é fornecida uma tensão de entrada.

Figura 8 - Circuito gerador PWM com entrada de 2,1V

Figura 9 - Circuito gerador PWM com entrada de 3,6V

Através das simulações acima pode-se concluir que quanto maior a tensão de entrada maior o duty cycle. Quando a entrada é zero o duty cycle é aproximadamente zero. Quando é próxima da amplitude da onda triangular interna do circuito integrado TL494  o duty cycle é praticamente 100%.

Figura 10 - Circuito gerador da tensão de comparação com ambas as entradas a 0V

Apresenta-se de seguida as simulações do circuito que geram a tensão de entrada a ser usada no circuito acima.

Como podemos ver na figura acima, quando nenhum dos sensores está sobre a linha preta a tensão de saída tem um valor próximo do máximo o que implicará um duty cycle  próximo dos 100% e o robô seguirá a mesma trajetória.

Figura 11- Circuito gerador da tensão de comparação com entrada do sensor 1 a 5V e entrada do sensor 2 a 0V

Quando um dos sensores se aproxima da linha preta – sensor 1 neste caso – o motor que se encontra do lado deste sensor terá de abrandar para que o robô se desvie da linha. Como se pode verificar, o valor da tensão de saída do primeiro circuito desce e o motor tende a abrandar. No lado oposto, como as entradas dos circuitos estão trocadas, verifica-se o contrário. O motor terá de acelerar (ou manter a velocidade) para que se aproxime da linha. É de referir que a saída offset_control tem um valor de 10,566V uma vez que que se encontra limitado pela saturação do ampop. O valor esperado seriam 15V, no entanto em nada interfere com o normal funcionamento.

Figura 12 - Circuito gerador da tensão de comparação com entrada do sensor 1 a 2,5V e entrada do sensor 2 a 0V

Este caso demonstra uma situação mais real, visto que o circuito corrige antes de chegar a situações de valores extremos, e pode ser analisado como no último caso.

Isolamento e tratamento dos valores dos sensores

Desenho da implementação dos circuitos eletrónicos

Introdução

Todos os circuitos acima descritos serão implementados em placas de circuito impresso. Para o efeito fez-se uso de duas ferramentas: o PADS LOGIC e PADS LAYOUT. Para simular o design da PCB em 3D utilizou-se a ferramenta KiCad.

Controlo dos motores

Figura 13 - Esquemático PCB controlo dos motores

Figura 14 - Layout PCB controlo dos motores

Figura 15 - Vista bottom PCB controlo dos motores

Figura 16 - Vista top PCB controlo dos motores

Figura 17 -Vista 3D PCB controlo dos motores

Sensores

Figura 18 - Esquemático PCB sensores

Figura 19 - Layout PCB sensores

Figura 20 - Vista bottom PCB sensores

Figura 21 - Vista 3D PCB sensores

Desenho do encapsulamento

Introdução

Possíveis opções alternativas para o desenho dos circuitos

Introdução

Evolução do atual desenho para um sistema baseado em microcomputador

Introdução

# Referências

| [1] | SNS - Serviço Nacional de Saúde, “Covid-19 ¦ Pandemia,” 11 março 2020. [Online]. Available: https://www.sns.gov.pt/noticias/2020/03/11/covid-19-pandemia/. [Acedido em 16 dezembro 2020]. |
| --- | --- |
| [2] | J. D'Onfro, “Robots To The Rescue: How High-Tech Machines Are Being Used To Contain The Wuhan Coronavirus,” 2 fevereiro 2020. [Online]. Available: https://www.forbes.com/sites/jilliandonfro/2020/02/02/robots-to-the-rescue-how-high-tech-machines-are-being-used-to-contain-the-wuhan-coronavirus/?sh=73364f201779. [Acedido em 16 dezembro 2020]. |
| [3] | STMicroelectronics, “DUAL FULL-BRIDGE DRIVER”. Patente L298 datasheet, janeiro 2000. |
| [4] | T. Instruments, “TL494 Pulse-Width-Modulation Control Circui”. Patente TL494 datasheet, janeiro 1983. |

| [1] | SNS - Serviço Nacional de Saúde, “Covid-19 ¦ Pandemia,” 11 março 2020. [Online]. Available: https://www.sns.gov.pt/noticias/2020/03/11/covid-19-pandemia/. [Acedido em 16 dezembro 2020]. |
| --- | --- |
| [2] | J. D'Onfro, “Robots To The Rescue: How High-Tech Machines Are Being Used To Contain The Wuhan Coronavirus,” 2 fevereiro 2020. [Online]. Available: https://www.forbes.com/sites/jilliandonfro/2020/02/02/robots-to-the-rescue-how-high-tech-machines-are-being-used-to-contain-the-wuhan-coronavirus/?sh=73364f201779. [Acedido em 16 dezembro 2020]. |
| [3] | STMicroelectronics, “DUAL FULL-BRIDGE DRIVER”. L298 datasheet, Jan. 2000. |
| [4] | T. Instruments, “TL494 Pulse-Width-Modulation Control Circui”. TL494 datasheet, janeiro 1983 [revisto março 2017]. |